DSP9900中控命令

____________________________________________________________________________________

||      中控数据格式(默认波特率:57600)  DSP9900面板设置里面支持不同的波特率       ||

||————————————————————————————————————————||

|| 5A | 5A | 5A | 00 | 00 | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00  | N1  | N2  | N3  | N4  | N5  | AA ||

||————————————————————————————————————————||

1.静音

举例：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 01 00 14 00 AA

- 音量直 XX：通道 YY：音量增益

格式：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 TY XX YY 00 AA

- 说明：24：调节音乐音量 ；25：调节话筒音量 ；26：调节效果音量

举例：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 25 01 20 00 AA //调节话筒2音量为32

- 音量调节1dB TY:数据类型; XX:00； YY：2B--加1dB、2D--减1dB

格式：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 TY XX YY 00 AA

举例：音乐音量加/减

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 34 00 2B 00 AA  //音乐音量加1

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 34 00 2d 00 AA  //音乐音量减1

话筒音量加/减

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 35 00 2B 00 AA  //话筒音量加1

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 35 00 2d 00 AA  //话筒音量减1

效果音量加/减

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 36 00 2B 00 AA  //效果音量加1

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 36 00 2d 00 AA  //效果音量减1

- 4.调用一组数据 YY：user id

- 格式：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 YY 00 AA

举例：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 01 00 AA 	//调用第1组（KTV1）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 02 00 AA 	//调用第2组（KTV2）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 03 00 AA	 //调用第3组（CINEMA1）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 04 00 AA 	//调用第4组（CINEMA2）

- 5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 05 00 AA 	//调用第5组（CD）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 06 00 AA 	//调用第6组（TV）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 07 00 AA 	//调用第7组（GAME）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 08 00 AA 	//调用第8组（USER1）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 09 00 AA 	//调用第9组（USER2）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 54 00 0A 00 AA 	//调用第10组（USER3）

- 5.保存一组数据YY：user id

- 格式：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 YY 00 AA

举例：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 01 00 AA 	//保存现数据为第1组（KTV1）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 02 00 AA 	//保存现数据为第2组（KTV2）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 03 00 AA 	//保存现数据为第3组（CINEMA1）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 04 00 AA 	//保存现数据为第4组（CINEMA2）

- 5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 05 00 AA 	//保存现数据为第5组（CD）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 06 00 AA 	//保存现数据为第6组（TV）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 07 00 AA	 //保存现数据为第7组（GAME）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 08 00 AA 	//保存现数据为第8组（USER1）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 09 00 AA 	//保存现数据为第9组（USER2）

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 64 00 0A 00 AA 	//保存现数据为第10组（USER3）

6.输出通道音源输出选择 XX：通道 XX：输入源

格式：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 XX YY 00 AA

举例：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 00 00 AA //  HDMI OUT切换到 VOD

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 01 00 AA //  HDMI OUT切换到 DVD

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 02 00 AA //  HDMI OUT切换到 COAXIAL

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 03 00 AA //  HDMI OUT切换到 OPTICAL

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 04 00 AA //  HDMI OUT切换到 HDMI1

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 05 00 AA //  HDMI OUT切换到 HDMI2

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 06 00 AA //  HDMI OUT切换到 HDMI3

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 00 07 00 AA //  HDMI OUT切换到 HDMI4

举例：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 01 00 00 AA //  HDMI AUX切换到 HDMI1

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 01 01 00 AA //  HDMI AUX切换到 HDMI2

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 01 02 00 AA //  HDMI AUX切换到 HDMI3

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 74 01 03 00 AA //  HDMI AUX切换到 HDMI4

- 7.输出通道音源输入选择 XX：自动模式 XX：输入音频格式

格式：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 75 XX YY 00 AA

举例：5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 75 00 00 00 AA //  HDMI INPUT切换到 2.0通道

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 75 00 01 00 AA //  HDMI INPUT切换到 5.1通道

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 75 00 02 00 AA //  HDMI INPUT切换到 7.1通道

5A 5A 5A 00 00 5A 00 00 00 00 03 00 75 01 00 00 AA //  HDMI INPUT切换到 AUTO